Лот №2- «Общезаводское, технологическое, буровое оборудование»;

| № |  | Наименование продукции |  | Потребность на 2022 год | Eд. изм. | ГОСТ продукции, технические требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Запорная арматура и задвижки "Ближнего Зарубежья" |  |  |  |  |
| 4 |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ЗКС-100, 31лс77 нж |  |  |  | ТУ 26-07-1287 |
|  |  | Ру-100 кгс/см², Темп. рабочей среды от -40 до +450ºС, Раб. среда: нефтепродукты, вода, пар |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ду-15 мм, 31лс77 нж с маховиком |  | 40 | шт. |  |
| 4.2 |  | Ду-20 мм, 31лс77 нж с маховиком |  | 20 | шт. |  |
| 4.3 |  | Ду-25 мм, 31лс77 нж с маховиком |  | 40 | шт. |  |
| 4.4 |  | Ду-50 мм, 31лс77 нж с маховиком |  | 30 | шт. |  |
| 7 |  | Вентиль латунный муфтовый 15Б3р, Р - 10 кгс/см²; Т˚ среды до 70; рабочая среда - вода, воздух |  |  |  | ТУ-26-07-1392 |
| 7.1 |  | Ду-20 |  | 100 | шт. |  |
| 7.2 |  | Ду-25 |  | 55 | шт. |  |
| 7.3 |  | Ду-32 |  | 5 | шт. |  |
| 8 |  | Затвор поворотный дисковый Ø120мм РМ16 |  | 30 | шт. | ГОСТ Р 53673 |
| 9 |  | Затвор поворотный дисковый Ø150мм РМ16 |  | 30 | шт. |  |
| 10.22 |  | Клиновая задвижка - 2" , #150, материал: F 316 L/A 316 |  | 20 | шт. | API 600 |
| 10.23 |  | Клиновая задвижка - 2", #300, материал: F 316 L/A 316 |  | 22 | шт. | API 600 |
| 15 |  | Задвижка баттерфляй по стандарту изготовителя DIN 3230 |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Size DN 80 ANSI 150, материал: F 316 L. |  | 16 | шт. | DIN 3230 |
| 15.2 |  | Size DN 100 ANSI 150, материал: F 316 L. |  | 10 | шт. | DIN 3230 |
| 15.3 |  | Size DN 150 ANSI 150, материал: F 316 L. |  | 36 | шт. | DIN 3230 |
| 15.4 |  | Size DN 200 ANSI 150, материал: F 316 L. |  | 8 | шт. | DIN 3230 |
| 15.5 |  | Size DN 250 ANSI 150, материал: F 316 L. |  | 8 | шт. | DIN 3230 |
| 18 |  | Задвижка клиновая c цепным механизмом без привода, фланцевым соединением MM 16" 300 C 5 KGL 3 IV 15 Редуктор 3799 RMSC100 T 96 4300, с выдвижным шпинделем, рабочее среда: тяжёлый продукт с мех. примесям Р-3кг/см², t°-360°C |  | 2 | шт. |  |
| 20 |  | Обратные клапана, ASME B16.34 |  |  |  |  |
| 20.18 |  | Обратный клапан фланцевый 2" серия 600 CN7M / Alloy 20 |  | 2 | шт. | ASME B 16.34 |
| 20.19 |  | Обратный клапан приварные 2" серия 800 CN7M / Alloy 20 |  | 12 | шт. | ASME B 16.34 |
| 21 |  | Термостатический клапан в сборе Amot. SER. EC7635-002. SET. 43º C. Изготовитель: AMOT CONTROLS Bury ST Edmunds, England, и запчасти: |  | 1 | шт. |  |
| 21.1 |  | Термостатический контрольный клапан 6836 Р110, 5625 9 94 76 37,5º C |  | 1 | шт. |  |
| 21.2 |  | Термостатический контрольный клапан 6836 Р110, 5625 4 96 17 37,5º C |  | 1 | шт. |  |
| 22 |  | Тех. №720 PCV 534 Перепускной клапан в сборе (overflow valve) типа 8.2 FK, сер.№GM 95706, № черт. DA-33696-11-14A-451(6256 201). Изготовитель: SAMSON AG. Weismüllerstr.3 D-80314 Frankfurt. Germany |  | 2 | шт. | чертеж № DA-33696-11-14A-451(6256 201) |
| 23 |  | Тех. №710-TCV 702. Клапан регулирования давления в сборе. Модель: 3 BOSH 11050-00-BPQ. Изготовитель:АМОТ |  | 1 | шт. |  |
| 24 |  | Тех. №700 PSV-001 предохранительный клапан (safety valve) SBL01H-00010, 907.1 907.2, сер№ 691652\051.0, запчасти: |  |  |  | чертеж № 80104025А |
| 24.1 |  | Детали поз. №4,5,10,11,15,19,23.4,24,29,31 |  | 1 | к-т. |  |
| 25 |  | Тех. №740 PSV-004 предохранительный клапан (safety valve) SBL01L-00010, 907.1 907.2. сер№ 691652\134.0, запчасти: |  |  |  | чертеж № 80104111А |
| 25.1 |  | Детали № поз. 3,4,7,10,11,15,28,31,32,33,34 |  | 1 | к-т. |  |
| 26 |  | Тех. №740 PSV-025 предохранительный клапан (safety valve) SBL01L-00010, 907.1 907.2, сер№ 691 652\140.0, запчасти: |  |  |  | чертеж № 80104117А |
| 26.1 |  | Детали № поз. 2,3,4,7,10,11,15,28,31,32,33,34 |  | 1 | к-т. |  |
| 27 |  | Тех. №740 PSV-024 предохранительный клапан (safety valve) SBL01L-00010, 907.1 907.2, сер№ 691 652\139.0, запчасти: |  |  |  | чертеж №80104116А |
| 27.1 |  | Детали № поз. 2,3,4,7,10,11,15,28,31,32,33,34 |  | 1 | к-т. |  |
| 28 |  | Тех. №600-PSV-001A/В для предохранительных клапанов модель: №1910-00JC-4-CC-*-MS-32-RF-GS-HP, зав. №14G013YT/YU, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 28.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 4 | шт. | черт.№ PID-12030-600-002 |
| 28.2 |  | DISC, поз. №6, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 4 | шт. | черт.№ PID-12030-600-002 |
| 29 |  | Тех. №600-PSV-010A для предохранительных клапанов модель: №1910-30HC-1-CC-*-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14G00R29, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 29.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-016 |
| 29.2 |  | DISC, поз. №6, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-016 |
| 30 |  | Тех. №600-PSV-012A для предохранительных клапанов модель: №1910-30KC-1-CC-*-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14G00K5X, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 30.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-019 |
| 30.2 |  | DISC, поз. №6, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-019 |
| 31 |  | Тех. №600-PSV-014A для предохранительных клапанов модель: №1910-30K-1-CC-*-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14K0156Z, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 31.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-022 |
| 31.2 |  | DISC, поз. №6, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-022 |
| 32 |  | Тех. №600-PSV-020A/В для предохранительных клапанов модель: №1910-30DC-2-CC-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14J027YE,14J027YG 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 32.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 4 | шт. | черт.№ PID-12030-600-001 |
| 32.2 |  | DISC, поз. №6, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 4 | шт. | черт.№ PID-12030-600-001 |
| 33 |  | Тех. №600-PSV-028 для предохранительных клапанов модель: №401-2FL-60, зав. №192940, 2014 г.изг., изготовитель: TECHNICAL |  |  |  |  |
| 33.1 |  | DOCCAGLIO NOZZLE, поз. №1, AISI 316 L. |  | 2 | шт. | черт.№ 401-MOD-FLG-60 |
| 33.2 |  | DISCO OTTURATORE DISC, поз. №2, AISI 316 L. |  | 2 | шт. | черт.№ 401-MOD-FLG-60 |
| 34 |  | Тех. №600-PSV-033 для предохранительных клапанов модель: №0.75"19096LCF-2-CC-MS-31-10-05-LA зав. №14F02NR8, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 34.1 |  | BASE 19000L&M, поз. №3, материал: ASME SA 475 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-017 |
| 34.2 |  | DISC 19000L&M, поз. №7, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-600-017 |
| 35 |  | Тех. №700-PSV-012B для предохранительных клапанов модель: №1912-00GT-3-M1-*-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14G00R2G, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 35.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-011 |
| 35.2 |  | DISC, поз. №6, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-011 |
| 36 |  | Тех. №700-PSV-025A для предохранительных клапанов модель: №1910-30HC-1-M1-*-MS-31-RF-GS-HP, зав. №14G01J3D, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 36.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-028 |
| 36.2 |  | DISC, поз. №6, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-028 |
| 37 |  | Тех. №700-PSV-058 для предохранительных клапанов модель: №0.75"19096LCF-2-CC-MS-31-10-05-LA, зав. №14F02NR2, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 37.1 |  | BASE 19000L&M, поз. №3, поз. №3, материал: ASME SA 475 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-025 |
| 37.2 |  | DISC 19000L&M, поз. №7, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-025 |
| 38 |  | Тех. №700-PSV-023 для предохранительных клапанов модель: №1910-00DC-2-M1-*-MS-31-RF-LA, зав. №14N00XNZ, 2014 г.изг., изготовитель: DRESSER |  |  |  |  |
| 38.1 |  | NOZZLE, поз. №2, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-029 |
| 38.2 |  | ADJUSTINC RING, поз. №3, материал: 316 STAINLESS STEEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-029 |
| 38.3 |  | DISC, поз. №6, материал: MONEL. |  | 2 | шт. | черт.№ PID-12030-700-029 |
| 39 |  | Тех. №740 PSV-024 Перепускной клапан в сборе типа: SBL01L-00010, 907.0, серия №691652\139.0, 2000 г.изг., изготовитель: Sempell, Germany |  | 1 | к-т. | чертеж №DA-33696-11-02A-101 |
| 40 |  | Тех. №700 PSV-030 Перепускной клапан в сборе типа: SMC01D1-3/4" 1"-05010, 104.0 907.0, серия №691652\068.0, 2000 г.изг., изготовитель: Sempell, Germany |  | 1 | к-т. | чертеж №DA-33696-11-02A-041 |
| 41 |  | Предохранительный клапан, Рабочее давление: 17,5 кг/см2, Т среды от - 17 до + 55 Сº, среда: LP-Gas Butane Co., изготовитель: REGO |  |  |  |  |
| 41.1 |  | 3/4"-300# |  | 8 | шт. |  |
| 42 |  | Предохранительный клапан, Рабочая давление: 17,5 кг/см2, Part №: W3132G Т среды от - 17 до + 55 Сº, среда: LP-Gas, изготовитель: REGO |  |  |  |  |
| 42.1 |  | 1"-300# |  | 9 | шт. |  |
| 43 |  | Предохранительный клапан, Рабочее давление: 17,5 кг/см2, MODEL: 19 MDDA 250. Т среды от - 17 до + 55 Сº, среда: LP-Gas, изготовитель: APOLLO VALVES, материал: bronze |  |  |  |  |
| 43.1 |  | 3/4"-300# |  | 1 | шт. |  |
| 44 |  | Предохранительный клапан, Рабочее давление: 55 PSI. MODEL: 19 KEEA 55. Т среды от -17 до + 55 Сº, среда: LP-Gas, изготовитель: APOLLO VALVES, материал: bronze |  |  |  |  |
| 44.1 |  | 1"-300# |  | 6 | шт. |  |
| 45 |  | Предохранительный клапан, TYPE: RG3161-3E3. MEG №: 912283. SET P: 25,5 kg./sm², Т среды: от - 45 до + 126 Сº, среда: LP-Gas. |  |  |  |  |
| 45.1 |  | 3/4"x1"300# |  | 3 | шт. |  |
| 46 |  | Предохранительный клапан, TYPE: RG3161-3E3. MEG №: 912285. SET P: 41 kg./sm² G. SET P: 40,95 kg./sm², Т среды: от - 45 до + 126 Сº, среда: LP-Gas. |  |  |  |  |
| 46.1 |  | 3/4"x1"300# |  | 5 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 1.1 |  | Ду-50 мм, 30с41нж с маховиком |  | 166 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 1.2 |  | Ду-80 мм, 30с41нж с маховиком |  | 168 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 1.3 |  | Ду-100 мм, 30с41нж с маховиком |  | 250 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 1.5 |  | Ду-200 мм, 30с41нж с маховиком |  | 146 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 3.4 |  | Ду- 200 мм, 30с15нж с маховиком |  | 26 | шт. | ГОСТ 10194 |
| 10.21 |  | Клиновая задвижка - 1", #150, материал: F 316 L/A 316 |  | 10 | шт. | API 600 |

Примечание:
1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии  с маркировками заводов производителей. 
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ  ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
-Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
-Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.

Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:

1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)

2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)

3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров

4. Внешний вид продукции

5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию

6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ

7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)

8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.

В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.