Техническое требование на Стенд для монтажа и демонтажа автошин  “Мерседес” и “Камаз”.

13.1.   Шиномонтажный  станок  для  грузовых автомобилей:

15. Стенд для монтажа и демонтажа автошин  легковых автомобилей  Вулканизатор  для ремонта автокамер и автошин грузовых и     легковых автомобилей:

Технические  требования:

| 1 | Напряжение питания | 220 В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Потребляемая мощность | 1200 Вт |  |
| 3 | Габаритный размер (ДхШхВ) | 830х1000х1470 (1870) мм |  |
| 4 | Размер ремонтируемых шин (внешний деаметр) | До 2.5 м |  |
| 5 | Температура рабочих поверхностей нагревательных элементов | 145 С |  |
| 6 | Рабочий ход штока верхнего прижима | 95 мм |  |
| 7 | Рабочее давление в пневмосистеме | 7 кгс/см 2 |  |

Набор материалов для ремонта камер грузовых и легковых автомобилей:

Технические  требования:

| 1 | Камерная латка №1 | х 14 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Камерная латка №2 | х 4 | шт |
| 3 | Камерная латка №3 | х 2 | шт |
| 4 | Камерная латка №4 | х 2 | шт |
| 5 | Камерная латка №5 | х 1 | шт |
| 6 | Камерная латка №7 | х 4 | шт |
| 7 | Камерная латка №7А | х 2 | шт |
| 8 | Камерная латка №7В | х 2 | шт |
| 9 | Пластырь РN 03 | х 1 | шт |
| 10 | Тюбик с SVS раствор 50 г | х 1 | шт |
| 11 | Металлическая терка | х 5 | шт |
| 12 | Металлическая рукоятка | х 1 | шт |
| 13 | Вентиль короткий | х 3 | шт |
| 14 | Прикаточный ролик | х 1 | шт |
| 15 | Инструкция | х 1 | шт |
| 16 | Химический растворитель | х 2 | шт |
| 17 | Вулканизационная жидкость | х 2 | шт |

Пост  (клеть защитная) для накачивания колес:

Буфер взрывной накачки с шлангом:

Устройство автоматического накачивания  шин:

Пневмомеханическая блокировка двери:

Технические  требования:

| 1 | Рабочее давление компрессора | 10 бар |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальная ширина колеса | 700 мм |  |
| 3 | Максимальный диаметр колеса | 1500 мм |  |
| 4 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х800х1590 мм |  |

16. Пневмогидравлический  подкатной  домкрат:

предназначен для подвешивания колес автомобилей.

Технические требования:

|  | Грузоподъемность | 32/16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота подъема | 150-300 мм |  |
|  | Рабочее давление | 8-12 bar |  |